#pragma config(Sensor, S1,     touch,          sensorEV3_Touch)

#pragma config(Sensor, S3,     color,          sensorEV3_Color)

#pragma config(Sensor, S4,     ultra,          sensorEV3_Ultrasonic)

float color_reflected, white, black, boundary_value, vavg, s_1, s_2, s_3, t, left, right;

//함수가 많기 때문에 유용한 변수 전환을 위해서 모든 변수를 전역 변수로 설정하였다.

float getting_sensorvalue()	//흰색과 검정에서의 반사광 값을 받기 위한 함수이다.

{

float a;

displayCenteredBigTextLine(3,"input");

while(SensorValue[S1] == 0){}

a = SensorValue[S3];

displayCenteredBigTextLine(5,"wait");

sleep(1000);

//현재의 센서 값을 버튼을 누르면 변수 a에 저장하고 리턴한다.

return a;

}

float calculate_display() // 로봇이 지나간 거리와 1초마다의 실시간 속력을 측정하고 출력한다.

{

right = nMotorEncoder[motorB];

left = nMotorEncoder[motorC];

s_3 = (right+left)/2/180*3.14*2.8;

// 두 바퀴가 굴러간 각도의 평균을 측정해 degree를 radian으로 바꾸고 반지름을 곱한다.

t = time1[T1]/1000;

// 시간이 millisecond로 계산되기 때문에 초로 계산하기 위해 1000을 나누어준다.

if(t<=0.1){

s_2 = s_3;

}

else if(t>=1){

s_1 = s_3;

clearTimer(T1);

}

else{} // t가 0.1초 전일 때 와 1초 후일 때 의 지나간 거리를 각각 s_1, s_2에 넣는다.

// 속력은 (나중 위치 – 처음 위치)/단위 시간으로 계산할 수 있다.

vavg = s_2-s_1; // 속력 계산시 단위 시간이 1초이기 때문에 s_2와 s_1의 차로 속력을 구할수있다.

displayCenteredBigTextLine(7,"v = %0.3f cm/s",vavg);

displayCenteredBigTextLine(9,"s = %0.3f cm",s_3);

//소수점 3자리까지만 화면에 출력한다.

return 0;

}

float motorpower(float a, float b) // 모터의 속력을 설정하는 함수이다.

{

motor[motorB] = a;

motor[motorC] = b;

// a, b값을 입력 받아 각각 모터 B, C에 대입한다.

return 0;

}

task main()

{

displayCenteredBigTextLine(5,"white value");

white = getting_sensorvalue();

displayCenteredBigTextLine(5,"black value");

black = getting_sensorvalue();

boundary_value = (white+black)/2;

//getting_sensorvalue() 함수에서 리턴된 a의 값을 white(흰색값), black(검정색값)에 저장한다.

// 저장된 white, black 값의 평균으로 경계 값을 계산해 boundary_value에 저장한다.

eraseDisplay();

displayCenteredBigTextLine(5,"press to go");

while(SensorValue[S1] == 0){}

wait1Msec(1);

// 속력의 정확한 측정을 위해 타이머를 초기화 시킨다. 버튼을 누를 때까지 대기하다 버튼을 누르면 간다.

while(SensorValue[S4]>10){

calculate_display(); // 거리, 속력을 계산하고 출력한다.

color_reflected = SensorValue[S3]; // 현재 상황의 반사광 값을 color_reflected에 저장한다.

if(color_reflected<=boundary_value){

motorpower(1,15);

}

else{

motorpower(15,1);

}

//반사광 값이 경계 값 보다 작으면 오른쪽으로 커브턴하고 크면 왼쪽으로 커브턴하며 진행한다.

//초음파 센서로 거리를 측정해 루프가 장애물이 10센치보다 작으면 루프를 나온다.

}

while(SensorValue[S4]>5){

calculate_display(); // 거리, 속력을 계산하고 출력한다.

motorpower(SensorValue[S4]- 5,SensorValue[S4]- 5);

}

// 장애물이 10센치보다 가깝고 5센치보다 먼 상황에서 모터의 파워를 초음파센서의 거리 -5로 하였다.

// 로봇과 장애물의 거리가 5센치에 가까워 질수록 속력이 점차 감소한다.

while(SensorValue[S1] == 0){

calculate_display();

motorpower(0,0);

} // 버튼이 눌릴 때까지 속력을 계산하며 정지한다.

}

*/메인 함수에서의 코드가 늘어나는 것을 막기 위하여 반복적인 행위들을 함수 생성을 통해서 해결하였다. 그러한 함수의 생성으로 메인 함수들을 간소화 시켰다.*/